襄行审函﹝2024﹞65号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县城”三沟”综合治理工程环境影响报告表的审批意见

襄汾县水利局：

你单位报送的《襄汾县城”三沟”综合治理工程环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县城”三沟”综合治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你单位襄汾县城”三沟”综合治理工程（项目代码：2310-141023-89-01-281496）建设地址：襄汾县汾河东侧，涉及夏梁沟、柴村沟及沙女沟共3条山洪沟，治理总长6.18km。建设内容为：夏梁沟治理长度2.11km，柴村沟治理长度2.41km，沙女沟治理长度1.66km，包括清淤疏浚、新建排洪渠、岸坡治理、修建防汛抢险道路等。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

- （一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

- （二）严格落实大气污染防治措施。合理安排施工现场和施工时间，加强施工区的规划管理。施工边界设置高度2.5米以上的封闭式或半封闭式路栏。在土方开挖集中区非雨日采取洒水措施以防止扬尘产生和加速尘土沉降。施工中使用商品混凝土，不在现场搅拌，混凝土运输采用密封罐车。配备洒水车，非雨日在集中施工区、料场集中施工区运输道路做到洒水抑尘，施工工地出入口地面进行硬化处理，车辆不得带泥上路减少施工扬尘；物料运输、渣土运输使用符合相关环保规定和排放要求的车辆，加强运输车辆和运输沿线道路的管理。粉状材料水泥、石灰等应采用罐装，禁止散装运输抑制道路扬尘。施工场地要实施全过程污染控制，确保建筑施工场地扬尘污染控制达到“6个100%”。

- （三）严格落实水污染防治措施。基坑排水通过排水沟排至沉淀池内沉淀后用于施工场地洒水；施工出入口处设置车辆冲洗平台，冲洗平台处设置5m3沉淀+5m3隔油池，施工设备和施工运输车辆冲洗废水经隔油、沉淀后，循环利用，不外排。沉淀池和隔油池做好防渗，沉淀池定期清理，施工完毕后恢复原貌；施工人员办公生活用房租用附近民房，施工人员生活污水依托村庄现有污水处理系统。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备和工艺，降低源强；加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；振动大的机械设备使用减振机座降低噪声；合理布置施工场地，合理安排施工时间，禁止夜间施工；工程材料运输车辆在经过道路沿线的敏感点时，不得鸣笛；加强施工管理及环保宣传教育，加强噪声控制措施。

- （五）严格落实固体废物污染防治措施。施工人员产生的生活垃圾暂存于垃圾箱，由环卫部门统一清运到垃圾填埋场处理；现状沟道范围内存在少量生活垃圾，疏浚过程中清理出的生活垃圾集中收集后一并交由环卫部门合理处置；建筑垃圾中的废木料、钢筋头外售至物资回收公司回收利用；废石、废弃混凝土等砖瓦类建筑垃圾全部送至水泥稳定碎石生产企业作为原料综合利用。

- （六）严格落实施工期生态防治措施。临时施工场地尽量选择荒地或植被发育较差的地带，在工程结束后采取平整、绿化等恢复措施，减少施工期对植被的影响；施工中尽可能避免对两栖爬行类动物生活环境的占用。应合理安排施工强度，尽量选用低噪设备；施工时前应严格划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围。

- （七）运营期通过制定保护管理规定等方式，对沟道生态系统进行严格保护。加强生活污水、生活垃圾的管理，积极开展相应的污染治理措施，保护其结构的完整性，维护其生态功能的有效发挥。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你单位应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年11月19日