襄行审函﹝2024﹞16号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县宏富源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县宏富源储煤有限公司：

你公司报送的《襄汾县宏富源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县宏富源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司拟建设煤炭储煤场提标改造建设项目（项目代码：2304-141023-89-01-902006）建设地址：襄汾县景毛乡北古县村西南。本次改造项目利用现有办公用房、地磅房等，对厂区已建的全封闭储煤库、厂区硬化、洗车平台、喷淋设备、雨水收集池等进行升级改造，并新建1座5000m2的全封闭储煤库，形成年储存70万吨工业煤炭的生产能力。除此之外配套建设集气罩、袋式除尘器等环保工程。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。储煤库全封闭，储煤库地面硬化，原煤和精煤装卸全部在全封闭储煤库内进行，并配套覆盖全库和装卸点的喷雾洒水装置；3个配煤料斗处和1个皮带输送转载点上方分别设集尘罩，收集的含颗粒物的废气引入1台布袋除尘器进行处理达标后，由高15m的排气筒排放；厂区道路全部硬化，在进出口设置汽车洗车平台，运输车辆使用符合环保要求的车辆。

（三）严格落实水污染防治措施。在厂区地势最低处设置3座初期雨水收集池（总容积为490m3)，并设置截断阀，收集的初期雨水经沉淀后用于喷淋洒水，不外排；2座全封闭储煤库内各设置1座3.0m3的淋控水收集池，淋控水经收集、沉淀后用于煤库洒水抑尘，不外排；洗车废水配套1座70m3和1座27m3的二级循环沉淀水池，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；设置1座3.38m3的生活污水收集池，生活污水经收集、沉淀后用于厂区洒水抑尘或绿化，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、基础减震、加强机械设备保养、厂区绿化、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰收集后掺入产品外售；洗车平台、雨水池、淋控水池底泥清理后全部掺入储煤库内的煤中作为产品外售；设置一间10m2危废暂存间，废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送至当地政府指定地点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月8日