襄行审函﹝2024﹞15号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县龙世达储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县龙世达储煤有限公司：

你单位报送的《襄汾县龙世达储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县龙世达储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你单位拟建设煤炭储煤场提标改造建设项目（项目代码：2203-141023-89-01-493701）建设地址：襄汾县汾城镇南中黄村南。本项目对现有7000m2全封闭储煤库进行升级改造，新建一座4000m2全封闭储煤库，配套建设环保、辅助设施等。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。厂区及附近道路硬化，采用符合环保要求标准的运输车辆，运输过程中加盖篷布限载限速；全封闭储库，地面硬化，顶部设置可覆盖整个储煤库的雾化抑尘装置，库内设雾炮机。

- 严格落实水污染防治措施。利用厂区地势最低处建设一座600m3的初期雨水收集池，配套后期雨水截断装置，收集的初期雨水经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区出入口配套标准化洗车平台，配备保温措施确保冬季正常使用。车辆冲洗废水收集经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；两个储煤库分别设置导流渠用于收集原煤堆存产生的淋滤水，设1座12m3收集池，收集的淋滤水经沉淀后全部回用于储煤库洒水抑尘，不外排；设1座2m3生活污水收集池，盥洗废水经收集沉淀后回用于道路洒水抑尘，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备、加强机械设备保养、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。淋控水池、洗车平台、雨水收集池底泥定期清掏，通过淋滤水池北侧10m3的煤泥干化池处理后掺入原煤作为产品外售；在厂区南侧建一座面积10m2危险废物暂存间，废润滑油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由送当地环卫部门指定地点处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你单位应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月15日