襄行审函﹝2024﹞50号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县汾城宏林环保颗粒厂年产5万吨

生物质环保颗粒燃料建设项目环境影响

报告表的审批意见

襄汾县汾城宏林环保颗粒厂：

你公司报送的《年产5万吨生物质环保颗粒燃料建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县汾城宏林环保颗粒厂年产5万吨生物质环保颗粒燃料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、你公司拟建设年产5万吨生物质环保颗粒燃料建设项目（项目代码：2303-141023-89-01-539061）建设地址：襄汾县汾城镇北贾坊村。主要建设内容为新建破碎、制粒、打包自动化生产线，购置安装破碎机、制粒机、打包机等设备，建设生产车间、原料库、成品库等设施。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。削片机进料皮带及出料皮带进行全封闭，削片机入口处及出口处分别设集气罩，将废气引至1台旋风除尘+1台布袋除尘设施，处理后经一根15m高排放口排放；破碎机进料仓口、出料口设置集气罩。粉料仓全封闭，进料口设置集气罩。制粒机产品出口处设置集气罩，上料绞龙与各转载点之间密闭连接。上述废气共引入1台旋风+1台布袋除尘设施，处理后由一根15米高排气筒排出；输送皮带及转载点全封闭。

（三）严格落实水污染防治措施。在厂区东南角地势最低处建1座70m3水池，收集的初期雨水用于厂区洒水抑尘，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过全封闭车间隔音、合理布局、选用低噪声的设备、设置减震垫等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰返回粉料仓用于生产；设置一间10m2危废暂存间，废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年8月5日